Vedení podrobných bodů v ISKN po novele vyhlášky 26 Sb.

V souvislosti s chystanou novelou katastrální vyhlášky dojde k několika změnám v principu vedení podrobných bodů. Použití souřadnic polohy (SPOL) a obrazu (SOBR) nabývá na významu u všech typů katastrálních map, nejen u map KMD a KMD na části jak tomu bylo doposud.

Podrobný bod může mít v ISKN dvoje souřadnice. SPOL nám určuje polohu bodu v terénu, SOBR představuje umístění bodu v mapě.

Základní principy vedení dvojích souřadnic

Bod musí mít vždy souřadnice SOBR – bod musí mít souřadnice pro zobrazení v mapě. V ISKN nemůže být bod pouze se souřadnicemi SPOL.

Pokud jsou u bodu v terénu určeny souřadnice s kódem kvality (kk) 3, jedná se vždy o souřadnice SPOL.

Pokud má bod souřadnice kk = 4 – 8, pak se jedná o souřadnice SOBR.

Kód kvality je uveden u souřadnic SOBR nebo SPOL podle toho, které souřadnice tvoří geometrické a polohové určení nemovitosti.

Interpretace souřadnic podrobných bodů v ISKN

Varianta číslo 1:

Pracujeme v nezkreslené mapě a panuje souhlas vlastníků s průběhem hranice.

Bod na vlastnické hranici bude mít souřadnice SOBR rovné souřadnicím SPOL.

Kód kvality bude vyplněn u souřadnice SPOL (kk = 3).

Příklad importu bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Varianta číslo 2:

Pracujeme ve zdeformované mapě, ale panuje souhlas vlastníků s průběhem hranice.

Bod na vlastnické hranici bude mít souřadnice SOBR rozdílné od souřadnic SPOL.

Kód kvality bude vyplněn u souřadnice SPOL (kk = 3).

Příklad importu bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Varianta číslo 3:

Pracujeme v mapě, kde dosud neproběhlo měření ve třetí třídě přesnosti.

U bodů jsou vyplněny pouze souřadnice SOBR (kk = 4 – 8).

Tato varianta nemůže nastat při předání geometrického plánu. Geometrický plán vždy obsahuje v terénu měřené souřadnice.

Varianta číslo 4:

Vlastník nesouhlasí s průběhem hranice, nezáleží na tom, v jakém prostoru pracujeme.

Bod na vlastnické hranici může mít souřadnice SOBR rozdílné od souřadnic SPOL.

Kód kvality bude vyplněn u souřadnice SOBR (kk = 4 – 8).

Příklad importu bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Identické body (body použité pro zobrazení a navázání změny na polohopisný obsah katastrální mapy, která není v S-JTSK):

Identické body budou též součástí NVF.

Identický bod bude mít souřadnice SOBR a SPOL shodné.

Kód kvality bude uveden u SOBR a bude mít hodnotu 8.

Příklad importu identických bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Výpočet výměr a jejich kontroly

Pokud mají všechny lomové body na hranici pozemku kód kvality 3 nebo 4, pak se pro výpočet použijí tyto souřadnice bez o hledu zda jsou to souřadnice SOBR nebo SPOL.

Pokud má alespoň jeden lomový bod kód kvality 5 – 8, pro výpočet se použijí souřadnice SOBR.