| Český úřad zeměměřický a katastrální |  | V Praze dne 27. června 2024 Sp. zn.: ČÚZK-047974/2024-22 Č. j.: ČÚZK-048243/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| METODICKÝ POKYN PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 (MORP 50) |  |  |  |
| Pořadové číslo verze: | 1 | počet stran | 8 |

| Zpracovatel: | Ing. Přemysl Jindrák Ředitel odboru kartografie a polygrafie |
| --- | --- |
| Věcný gestor: | Mgr. Martina Hercegová Ředitel odboru řízení územních orgánů |
| Schvalovatel: | Ing. Radek Chromý, Ph.D. Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru |

| Účinnost od: | 1. července 2024 |
| --- | --- |

| Formuláře / přílohy: | Příloha č. 1 – Seznam mapových značek Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 Příloha č. 2 – Zmenšenina vzorového listu Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 |
| --- | --- |
| Související předpisy: | Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání Metodický pokyn pro tvorbu, obnovu a vydávání Základních topografických map České republiky Opatření předsedy ČÚZK, kterým se stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu |

Obsah

Čl. 1 Základní ustanovení a vysvětlení pojmů	4

Čl. 2 Použité geodetické referenční systémy	4

Čl. 3 Označení a rozměry mapových listů MORP 50	4

Čl. 4 Obsah MORP 50	5

Čl. 5 Tvorba a obnova MORP 50	6

Čl. 6 Vydávání MORP 50	6

Čl. 7 Závěrečná ustanovení	6

V souladu s Nařízením vlády č. 159/2023 Sb, o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání, vydávám tento resortní předpis, který stanovuje obsah a znázornění obsahu Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 (dále jen „MORP 50“) a hlavní zásady jejich tvorby, obnovy a vydávání.

- Čl. 1
Základní ustanovení a vysvětlení pojmů

  - Předpis je určen pro zpracovatele a uživatele MORP 50 a definuje základní charakteristiky a zásady zpracování MORP 50.

  - MORP 50 je tematickým státním mapovým dílem vydávaným v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“).

  - MORP 50 se vydává jako samostatná mapa jednotlivých územních celků stanovených územně správním členěním České republiky (dále jen „ČR“) na podkladu Základní topografické mapy ČR v měřítku 1 : 50 000 (dále jen „ZTM 50“).

  - Účelem MORP 50 je poskytnout ucelený pohled na správní obvod příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a umožnit pracovníkům státní správy i široké veřejnosti snadnou orientaci v daném území.

- Čl. 2
Použité geodetické referenční systémy

  - Polohopis MORP 50 se vyhotovuje v geodetickém referenčním systému - souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

  - Výškopis MORP 50 se vyhotovuje v geodetickém referenčním systému - výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)2.

  - MORP 50 obsahuje zobrazení zeměpisné sítě Evropského terestrického referenčního systému 1989 (dále jen „ETRS89“)2.

- Čl. 3
Označení a rozměr mapových listů MORP 50

  - Správní obvody ORP jako územní jednotky ČR jsou znázorněny na samostatných mapových listech.

  - Označení mapového listu MORP 50 tvoří název mapového listu shodný se jménem ORP.

  - Mapové listy nemají jednotný klad ani rozměr. Jednotlivé mapové listy MORP 50 jsou dány územním rozsahem správního obvodu příslušné ORP a jsou tvořeny obdélníkem opsaným správnímu obvodu příslušné ORP s přesahem minimálně 1 km na území sousedních správních obvodů ORP. V případě potřeby je rozměr mapového listu zvětšen o prostor vyhrazený vysvětlivkám a tirážním údajům.

MORP 50 nemá vnitřní ani okrasný rám a je zpracována až ke kraji mapového archu. Území mimo správní obvod příslušné ORP je barevně potlačeno.

Po vzoru MORP 50 se vytváří Mapa hlavního města Prahy 1 : 50 000.

- Čl. 4
Obsah MORP 50

  - MORP 50 obsahuje polohopis, výškopis, popis, zeměpisnou síť systému ETRS89, tematický obsah, tirážní údaje a vysvětlivky. Obsah MORP 50 a jeho znázornění stanoví Seznam mapových značek (příloha č. 1) a Vzorový list MORP 50 (příloha č. 2). Vzorový list v nezmenšené podobě je dostupný na Geoportálu ČÚZK přes odkaz

- http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/MORP50_Plzen.pdf.

Předmětem polohopisu jsou:

- sídla a významné hospodářské a kulturní objekty,

- komunikace včetně čísel silnic (do kategorie silnic II. třídy)

- vodstvo,

- územní jednotky včetně velkoplošných zvláštně chráněných území,

- vegetace a povrch půdy.

Předmětem výškopisu jsou:

- vrstevnice s intervalem 10 metrů a popis vybraných vrstevnic nadmořskou výškou,

- kótované body s uvedenou nadmořskou výškou,

terénní reliéf znázorněný terénními stupni a skalními útvary.

Předmětem popisu MORP 50 jsou:

- standardizované geografické názvosloví uváděné na základě databáze geografických jmen Geonames,

- názvy obcí a částí obcí,

- názvy a čísla katastrálních území a územně technických jednotek,

- kóty vrstevnic a kótovaných bodů,

názvy chráněných území.

Tematický obsah MORP 50 tvoří vybrané objekty Základní báze geografických dat (dále ZABAGED®) nad rámec obsahu ZTM 50:

- obecní úřad, úřad městské části nebo městského obvodu,

- úřad městyse, městský úřad, úřad správního obvodu v hlavním městě Praze,

- magistrát,

- krajský úřad,

- pošta,

- čistírna odpadních vod,

- úpravna vody,

- skládka odpadu.

Předmětem tirážních údajů jsou:

- označení mapového titulu a mapového listu,

- číselné a grafické měřítko mapy a základní interval vrstevnic,

- označení geodetických referenčních systémů použitých v mapě,

- číslo a rok vydání, vydavatel a zpracovatel, stav podkladových dat,

- doložka o ochraně autorských práv.

- Čl. 5
Tvorba a obnova MORP 50

  - Datovým a grafickým podkladem pro MORP 50 je ZTM 50.

Datovým podkladem pro tematický obsah je ZABAGED®.

Tvorba MORP 50 spočívá v kartografické vizualizaci tematického obsahu nad rámec obsahu ZTM 50, vizualizaci a popisu sítě ETRS89, volbě a umístění Seznamu mapových značek a doplnění tirážních údajů. Výsledkem tvorby je datový soubor obsahu mapy odpovídajícího mapového listu ve formátu Portable Document Format (dále jen „PDF“).

Obnova MORP 50 spočívá v aktualizaci tematického obsahu nad aktuální ZTM 50. Výsledkem obnovy je datový soubor obsahu mapy odpovídajícího mapového listu ve formátu PDF.

Obnova MORP 50 se provádí v periodě závislé na stanoveném edičním plánu ČÚZK, maximálně však 5 let.

Metodiku, zásady pracovního postupu a používané technologie při tvorbě, obnově a vydávání MORP 50 podrobněji stanoví vnitřní předpisy správce mapového díla.

- Čl. 6
Vydávání MORP 50

  - Vydavatelem MORP 50 je ČÚZK.

Postup vydávání MORP 50 stanovuje vydavatel v edičním plánu ČÚZK pro běžný rok.

Orgánem pověřeným správou, tj. tvorbou, obnovou, dokumentací a poskytováním MORP 50 je Zeměměřický úřad.

MORP 50 se poskytují ve formě datových souborů obsahu mapy ve formátu PDF prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Dále se poskytují na žádost ve formě tisku.

- Čl. 7
Závěrečná ustanovení

  - Zrušuje se Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 (MORP 50) ze dne 20. 9. 2016, č.j. ČÚZK-10815/2016-22.

  - Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Příloha č. 1 – Seznam mapových značek Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

Příloha č. 2 – Zmenšenina vzorového listu Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

§ 4 odst. 2 Nařízení vlády č.159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

§ 2 Nařízení vlády č.159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

§ 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 odst. 1 písm. g) opatření předsedy ČÚZK, kterým se stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu ze dne 10. srpna. 2023, č.j. ČÚZK 24792/2023-22.