| Český úřad zeměměřický a katastrální |  | V Praze dne 24. září 2024 Sp. zn.: ČÚZK-061755/2024-22 Č. j.: ČÚZK-062949/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| METODICKÝ POKYN PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ Mapy krajů České republiky 1 : 250 000 (MK 250) |  |  |  |
| Pořadové číslo verze: | 1 | počet stran | 9 |

| Zpracovatel: | Ing. Přemysl Jindrák Ředitel odboru kartografie a polygrafie |
| --- | --- |
| Věcný gestor: | Mgr. Martina Hercegová Ředitel odboru řízení územních orgánů |
| Schvalovatel: | Ing. Radek Chromý, Ph.D. Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru |

| Účinnost od: | 1. října 2024 |
| --- | --- |

| Formuláře / přílohy: | Příloha č. 1 – Seznam mapových značek Mapy krajů České republiky 1 : 250 000 Příloha č. 2 – Zmenšenina vzorového listu Mapy krajů České republiky 1 : 250 000 |
| --- | --- |
| Související předpisy: | Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání Metodický pokyn pro tvorbu, obnovu a vydávání Základních topografických map České republiky Opatření předsedy ČÚZK, kterým se stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu |

Obsah

Čl. 1 Základní ustanovení a vysvětlení pojmů	4

Čl. 2 Použité geodetické referenční systémy	4

Čl. 3 Označení a rozměry mapových listů MK 250	4

Čl. 4 Obsah MK 250	5

Čl. 5 Tvorba a obnova MK 250	6

Čl. 6 Vydávání MK 250	6

Čl. 7 Závěrečná ustanovení	7

V souladu s Nařízením vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání, vydávám tento resortní předpis, který stanovuje obsah a znázornění obsahu Mapy krajů České republiky 1 : 250 000 (dále jen „MK 250“) a hlavní zásady jejich tvorby, obnovy a vydávání.

- Čl. 1
Základní ustanovení a vysvětlení pojmů

  - Předpis je určen pro zpracovatele a uživatele MK 250 a definuje základní charakteristiky a zásady zpracování MK 250.

  - MK 250 je tematickým státním mapovým dílem vydávaným v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“).

  - MK 250 se vydává jako přehledová mapa celého území jednotlivých krajů (v případě Středočeského kraje rovněž správního obvodu Hlavního města Prahy) stanovených územně správním členěním České republiky (dále jen „ČR“).

  - Účelem MK 250 je poskytnout ucelený pohled na správní obvod příslušného kraje a umožnit pracovníkům státní správy i široké veřejnosti snadnou orientaci v daném území.

- Čl. 2
Použité geodetické referenční systémy

  - Polohopis MK 250 se vyhotovuje v geodetickém referenčním systému - souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

  - Výškopis MK 250 se vyhotovuje v geodetickém referenčním systému - výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)2.

  - MK 250 obsahuje zobrazení zeměpisné sítě Evropského terestrického referenčního systému 1989 (dále jen „ETRS89“)2 a kilometrové sítě S-JTSK.

- Čl. 3
Označení a rozměr mapových listů MK 250

  - Kraje jako územní jednotky ČR jsou znázorněny na samostatných mapových listech. Středočeský kraj a Hlavní město Praha jsou znázorněny společně na jednom mapovém listu.

  - Označení mapových listů MK 250 tvoří název mapového listu shodný se jménem kraje. Název mapového listu znázorňujícího Středočeský kraj a Hlavní město Prahu je složen ze jmen obou územních jednotek.

  - Vnitřní rámy mapových listů MK 250 mají tvar obdélníků se stranami rovnoběžnými s osami souřadnicového referenčního systému S-JTSK. Rozměry mapových listů MK 250 jsou dané územním rozsahem příslušného kraje s přesahem minimálně 2 kilometry na území sousedního kraje.

Mapové listy MK 250 mají tyto rozměry:

- Hlavní město Praha, Středočeský kraj			762 × 606 mm

- Jihočeský kraj						766 × 580 mm

- Plzeňský kraj						578 × 643 mm

- Karlovarský kraj						491 × 368 mm

- Ústecký kraj						672 × 516 mm

- Liberecký kraj						515 × 377 mm

- Královéhradecký kraj					567 × 477 mm

- Pardubický kraj						595 × 411 mm

- Kraj Vysočina						608 × 536 mm

- Jihomoravský kraj					771 × 583 mm

- Olomoucký kraj						499 × 653 mm

- Zlínský kraj						550 × 419 mm

- Moravskoslezský kraj					638 × 556 mm

- Čl. 4
Obsah MK 250

  - MK 250 obsahuje polohopis, výškopis, popis, rámové a mimorámové údaje. Obsah MK 250 a jeho znázornění stanoví Seznam mapových značek (příloha č. 1) a Vzorový list MK 250 (příloha č. 2). Vzorový list v nezmenšené podobě je dostupný na Geoportálu ČÚZK přes odkaz

- https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/MK250_KARLOVARSKY_KRAJ_vzor.pdf.

  - MK 250 znázorňuje předměty jejího obsahu na území ČR a přilehlém území sousedních států.

Předmětem polohopisu jsou:

- sídla,

- komunikace,

- vodstvo,

- správní jednotky včetně velkoplošných zvláštně chráněných území,

- vegetace a povrch půdy.

Předmětem výškopisu jsou:

- kótované body s uvedenou nadmořskou výškou,

- terénní reliéf v podobě stínovaného terénu.

Předmětem popisu MK 250 jsou:

- standardizované geografické názvosloví uváděné na základě databáze geografických jmen Geonames a geografických jmen vedených v digitálním geografickém modelu území EuroRegionalMap,

- názvy obcí a částí obcí,

- výšky kótovaných bodů,

- názvy okresů,

- názvy chráněných území.

Předmětem rámových údajů MK 250 jsou:

- vnitřní a okrasný mapový rám,

- zeměpisná síť souřadnicového referenčního systému ETRS89 s rozestupem 10 minut včetně popisu,

- rysky kilometrové sítě souřadnicového referenčního systému S-JTSK s rozestupem 10 kilometrů včetně popisu,,

- popis sousedících států, dotčených krajů a okresů a chráněných území,

- části popisu orografických celků zasahujících na území sousedního mapového listu.

Předmětem mimorámových údajů MK 250 jsou:

- označení mapového titulu, mapového listu a vydavatele,

- označení geodetických referenčních systémů použitých v mapě,

- číselné a grafické měřítko mapy,

- tirážní údaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracování, číslo vydání, stav podkladových dat, odkaz na internetovou aplikaci k hlášení chyb),

- doložka o ochraně autorských práv,

- QR kód s odkazem na Geoportál ČÚZK,

- vysvětlivky.

- Čl. 5
Tvorba a obnova MK 250

  - Datovým a grafickým podkladem pro MK 250 je z území ČR geografický model území Data250 a z území mimo ČR geografické modely území EuroRegionalMap a EuroBoundaryMap. Terénní reliéf v podobě stínovaného terénu je tvořen na podkladě dat digitálního výškového modelu EuroDEM.

Tvorba MK 250 spočívá v kartografické vizualizaci podkladových dat. Tvorba zahrnuje kromě zpracování mapového obsahu i vytvoření rámových a mimorámových údajů jednotlivých mapových listů. Výsledkem tvorby je datový soubor obsahu mapy odpovídajícího mapového listu ve formátu Portable Document Format (dále jen „PDF“).

Obnova MK 250 spočívá v aktualizaci kartografické databáze na základě změnových dat a následné kartografické vizualizaci Mapy krajů. Výsledkem obnovy je datový soubor obsahu mapy odpovídajícího mapového listu ve formátu PDF.

Obnova MK 250 se provádí v periodě závislé na stanoveném edičním plánu ČÚZK, maximálně však 5 let.

Metodiku, zásady pracovního postupu a používané technologie při tvorbě, obnově a vydávání MK 250 podrobněji stanoví vnitřní předpisy správce mapového díla.

- Čl. 6
Vydávání MK 250

  - Vydavatelem MK 250 je ČÚZK.

Postup vydávání MK 250 stanovuje vydavatel v edičním plánu ČÚZK pro běžný rok.

Orgánem pověřeným správou, tj. tvorbou, obnovou, dokumentací a poskytováním MK 250 je Zeměměřický úřad.

MK 250 se poskytují ve formě datových souborů obsahu mapy ve formátu PDF prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Dále se poskytují na žádost ve formě tisku.

- Čl. 7
Závěrečná ustanovení

  - Zrušuje se Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání Mapy krajů 1 : 200 000 (MK 200) ze dne 7. 4. 2015, č.j. ČÚZK-04852/2015-22.

  - Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. října 2024.

Příloha č. 1 – Seznam mapových značek Mapy krajů České republiky 1 : 250 000

Příloha č. 2 – Zmenšenina vzorového listu Mapy krajů České republiky 1 : 250 000

§ 4 odst. 2 Nařízení vlády č.159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

§ 2 Nařízení vlády č.159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

§ 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 odst. 1 písm. g) opatření předsedy ČÚZK, kterým se stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu ze dne 10. srpna. 2023, č.j. ČÚZK 24792/2023-22.