Český úřad zeměměřický a katastrální

Návod

pro tvorbu, obnovu a vydávání

Mapy krajů České republiky 1 : 200 000

(MK 200)

Praha 2015

Zpracoval:	Zeměměřický úřad

Schválil:	Ing. Karel Štencel, místopředseda

dne 07.04.2015, čj. ČÚZK-04852/2015-22

Vydal:		Český úřad zeměměřický a katastrální

ISBN 978-80-86918-83-9

OBSAH:

1.	Úvodní ustanovení	2

1.1.	Předmět a účel návodu	2

1.2.	Pojem a účel Mapy krajů	2

2.	Základní ustanovení	2

2.1.	Souřadnicový a výškový systém	2

2.2.	Označení a rozměry mapových listů	2

2.3.	Obsah Mapy krajů	2

3.	Tvorba, obnova a vydávání Mapy krajů	2

3.1.	Podklady pro tvorbu a obnovu Mapy krajů	2

3.2.	Tvorba a obnova Mapy krajů	2

3.3.	Vydávání Mapy krajů	2

4.	Závěrečná ustanovení	2

Příloha č. 1 – Seznam mapových značek Mapy krajů ČR 1 : 200 000

Příloha č. 2 – Vzorový list Mapy krajů ČR 1 : 200 000

- Úvodní ustanovení

  - Předmět a účel návodu

    - Návod stanoví obsah a znázornění obsahu Mapy krajů České republiky 1 : 200 000 (dále jen „Mapa krajů“) a hlavní zásady její tvorby, obnovy a vydávání.

    - Závazná zkratka mapového díla je MK 200.

    - Návod je určen pro zpracovatele a uživatele MK 200 a definuje základní charakteristiky a zásady zpracování MK 200.

  - Pojem a účel Mapy krajů

    - Mapa krajů je tematickým státním mapových dílem1) vydávaným v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“).

    - Mapa krajů se vydává jako přehledová mapa celého území jednotlivých krajů se všeobecně využitelným geografickým obsahem pro zobrazení dalších tematických skutečností.

- Základní ustanovení

  - Souřadnicový a výškový systém

    - Polohopis se vyhotovuje v souřadnicovém referenčním systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen „S-JTSK“)2).

    - Znázorněné body s výškovými kótami se vztahují k  výškovému referenčnímu systému baltskému - po vyrovnání2).

  - Označení a rozměry mapových listů

    - Kraje jako územní jednotky České republiky (dále jen „ČR“) jsou znázorněny na samostatných mapových listech. Středočeský kraj a Hlavní město Praha jsou znázorněny společně na jednom mapovém listu.

    - Označení mapového listu Mapy krajů tvoří název mapového listu shodný se jménem kraje. Název mapového listu znázorňujícího Středočeský kraj a Hlavní město Prahu je složen ze jmen obou územních jednotek.

    - Vnitřní rámy mapových listů mají tvar obdélníků se svislými stranami rovnoběžnými s pomyslným středním poledníkem mapového listu. Rozměry mapových listů Mapy krajů jsou dané územním rozsahem příslušného kraje s přesahem minimálně 3 km na území sousedního kraje.

- § 3 odst. 2 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve  znění pozdějších předpisů.

- § 2 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve  znění pozdějších předpisů.

    - Mapové listy mají tyto formáty:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj			930 x 744 mm

Jihočeský kraj						930 x 718 mm

Plzeňský kraj						674 x 750 mm

Karlovarský kraj						589 x 439 mm

Ústecký kraj							763 x 668 mm

Liberecký kraj						614 x 429 mm

Královéhradecký kraj					685 x 550 mm

Pardubický kraj						695 x 476 mm

Kraj Vysočina						704 x 638 mm

Jihomoravský kraj						930 x 689 mm

Olomoucký kraj						592 x 800 mm

Zlínský kraj							632 x 485 mm

Moravskoslezský kraj					775 x 644 mm

  - Obsah Mapy krajů

    - Mapa krajů obsahuje polohopis, výškopis, popis, rámové a mimorámové údaje.

    - Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, územní jednotky včetně chráněných území, vegetace a povrch půdy a rohy mapových listů Základní mapy České republiky 1:50 000 (dále jen „ZM 50“).

    - Předmětem výškopisu jsou kótované výškové body včetně jejich nadmořských výšek a terénní reliéf v podobě stínovaného terénu.

    - Popis Mapy krajů sestává z geografického názvosloví, výškových kót, číselného označení mapových listů ZM 50, rámových a mimorámových údajů. Geografická jména se uvádějí ve standardizované podobě podle databáze geografických jmen Geonames a geografických jmen vedených v EuroRegionalMap (dále jen „ERM“).

    - Rámové údaje Mapy krajů tvoří vnitřní a okrasný mapový rám, rysky a popis souřadnicových sítí S-JTSK a světového geodetického referenčního systému WGS84, popis států, krajů, okresů, chráněných území a části popisu orografických celků zasahujících na území sousedního mapového listu.

    - Mimorámové údaje tvoří označení titulu a vydavatele, název mapového listu, popis souřadnicového a výškového geodetického referenčního systému, vysvětlivky, číselné a grafické měřítko mapy, tirážní údaje, doložka o ochraně autorských práv a čárový kód mapového listu, který vyjadřuje druh, označení a rok vydání příslušného titulu mapy.

    - V Mapě krajů se znázorňují předměty jejího obsahu na území ČR a na přilehlém území sousedních států.

    - Součástí každého mapového listu Mapy krajů je Seznam mapových značek v podobě zobrazené značky a předmětných vysvětlivek v souladu s přílohou č. 1 tohoto návodu. Seznam mapových značek má pro celý soubor mapových listů jednotnou formu, obsah se liší pouze výběrem sídel v rámci příslušného kraje.

    - Obsah Mapy krajů a jeho znázornění stanoví Vzorový list Mapy krajů včetně vysvětlivek, který tvoří přílohu č. 2 tohoto návodu.

- Tvorba, obnova a vydávání Mapy krajů

  - Podklady pro tvorbu a obnovu Mapy krajů

    - Datovým a grafickým podkladem pro Mapu krajů je z území ČR databáze geografického modelu území ČR Data200, která odpovídá přesností a úrovní podrobnosti měřítku 1 : 200 000.

    - Datovým a grafickým podkladem pro zobrazení území sousedních států v Mapě krajů je databáze ERM odpovídajícího měřítka.

  - Tvorba a obnova Mapy krajů

    - Tvorba Mapy krajů spočívá v kartografické vizualizaci databáze Data200 z území ČR a databáze ERM z přilehlého území sousedních států v jednotné standardizované formě. Tvorba zahrnuje kromě zpracování mapového obsahu i vytvoření rámových a mimorámových údajů jednotlivých mapových listů.

    - Obnova Mapy krajů spočívá v aktualizaci kartografické databáze na základě změnových dat a následné kartografické vizualizaci Mapy krajů. Výsledkem obnovy jsou tiskové soubory a výtisky obnoveného vydání Mapy krajů.

    - Obnova Mapy krajů se provádí v periodě maximálně čtyř let.

    - Metodiku, zásady pracovního postupu a používané technologie při tvorbě a obnově Mapy krajů stanoví vnitřní předpisy správce mapového díla3).

  - Vydávání Mapy krajů

    - Vydavatelem Mapy krajů je ČÚZK4).

    - Postup vydávání Mapy krajů stanovuje vydavatel v edičním plánu ČÚZK pro běžný rok.

    - Orgánem pověřeným správou, tj. tvorbou, obnovou, dokumentací a poskytováním Mapy krajů, je Zeměměřický úřad3) (dále jen „ZÚ“).

    - Mapy krajů se poskytují v tištěné formě v plochých arších prostřednictvím prodejny map ZÚ a Geoportálu ČÚZK.

    - Správce předává od každého obnoveného vydání jednotlivého mapového listu nebo celého souboru mapových listů Mapy krajů jeden výtisk k archivaci do Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

- Závěrečná ustanovení

    - Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání Mapy krajů ČSR 1 : 200 000 (984 615 I-3/86) ze dne 14. října 1986, čj. ČÚGK 3423/86-21 se zrušuje.

    - Tento návod nabývá účinnosti dnem 13. dubna 2015.

- Odst. 1 Opatření předsedy ČÚZK, kterým se stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu, ze dne 30.4.2009 čj. ČÚZK 1847/2009-22.

- § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

.

- Příloha č. 1

- Seznam mapových značek Mapy krajů

- Příloha č. 2

- Vzorový list Mapy krajů

- Vzorový list Mapy krajů v nezmenšené podobě je dostupný na Geoportálu ČÚZK v sekci Datové sady/Mapy/Tištěné mapy/Mapy územních celků/Mapa krajů České republiky 1 : 200 000.