Protokol určení bodů technologií GNSS

| lokalita (název): | katastrální území: | okres: |
| --- | --- | --- |

| zhotovitel: | protokol zpracoval: | dne: |
| --- | --- | --- |

- Přístroje GNSS

| přijímače: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výrobce: |  |  |  |  |
| typ: |  |  |  |  |
| číslo: |  |  |  |  |
| antény: |  |  |  |  |
| výrobce: |  |  |  |  |
| typ: |  |  |  |  |
| číslo: |  |  |  |  |

- Zaměření (datum):……………………………………………………………………………………………………..

| metoda: |  |  | použitá stanice nebo síť: |  |  | přístupový bod: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| interval záznamu: |  | elevační maska: |  |  | výška antény vztažena k: |  |  |
| na nově určovaných bodech: |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální |  | maximální hodnota |  |  | nejmenší počet |  |  |
| observační doba: |  | PDOP (GDOP): |  |  | zaměření bodu: |  |  |

- Geocentrické souřadnice

zpracovatelský program (název a verze):

souřadnice nepřipojeny/připojeny do:

kontrola připojení:

- Transformace do S-JTSK

použit transformační postup:

zpracovatelský program (název a verze):

- Přílohy s jednotlivými výstupy z aparatur a zpracovatelských programů:                                      počet stran:

| 1 | s hodnotami zaznamenanými aparaturou v průběhu měření: |  |
| --- | --- | --- |
|  | (číslo bodu, výška antény, vztažný bod antény, počty družic, hodnota PDOP nebo GDOP, časy observačních dob a další údaje) |  |
| 2 | s nastavením parametrů a s výsledky a charakteristikami přesnosti početního zpracování vektorů |  |
| 3 | se souřadnicemi identických bodů pro transformaci spolu s odchylkami dosaženými po transformaci |  |
| 4 | schéma rozložení identických bodů (ve vhodném měřítku nebo s uvedením vzdáleností mezi nimi v km) |  |
| 5 | s hodnotami odchylek dosažených na kontrolních bodech pro připojení geocentrických souřadnic |  |
| 6 | výpočet výsledných souřadnic nově určovaných bodů a hodnoty dosažené na kontrolních bodech pro připojení |  |

- Poznámky a doplňující upřesnění pracovního postupu:

Protokol určení bodů technologií GNSS

Při vyplňování formuláře se postupuje takto:

# Obecné pokyny

- Obsah a rozložení formuláře je uzpůsoben tak, aby posloupnost jednotlivých kroků při jeho vyplňování obecně odpovídala posloupnosti jednotlivých na sebe navazujících kroků technologického postupu při měření GNSS a to s přihlédnutím k tomu, že nejhojněji používaným postupem je měření v režimu RTK s využitím síťového řešení některé ze sítí permanentních stanic. Formulář je současně sestaven tak, aby bylo možné jej vyplnit i v případě použití jiných technologických postupů a metod využívajících GNSS s tím, že ve složitějších případech bude k upřesnění popisu použitého pracovního postupu využito pole VI. „Poznámky a doplňující upřesnění pracovního postupu“ nebo bude vypracována technická zpráva.

- Pole, která nevyplňujete, neproškrtávejte.

- Toto poučení je určeno pouze pro potřebu vyplnění protokolu, nemusí být součástí předávaného výsledku zeměměřické činnosti.

# Úvodní část

Vyplní se podle předtisku: lokalita (název zakázky), název katastrálního území, okres, obchodní jméno zhotovitele, titul, jméno a příjmení zpracovatele protokolu a datum vyhotovení protokolu.

1 – Přístroje GNSS

Tabulka je navržena pro současné použití až čtyř různých aparatur GNSS (např. při metodě GNSS triangulace). V případě použití většího počtu aparatur se může, pokud není zpracovávána samostatná technická zpráva, využít pole poznámka, nebo se využije další výtisk 1. strany formuláře jako příložný list.

přijímače: uvedou se hlavní charakteristiky aparatury ohledně počtu frekvencí a kompatibility s konkrétními GNSS (např.: "L1+L2; GPS + GLONASS").

výrobce, typ, číslo: uvede se výrobce, typové označení a číslo aparatury.

antény: v případě antén integrovaných do přístroje se uvede výraz „integrovaná“ a další pole tabulky se nevyplňují, v případě externích antén se pole nevyplňuje a do dalších polí se uvede výrobce, typové označení a číslo antény.

2 – Zaměření

zaměření: uvede se datum, kdy měření probíhalo. Jsou-li měření (např. opakovaná) provedena v různých dnech, uvedou se data obou/více měřických dní. (V případech rozsáhlejších měřických prací lze uvést odkaz na tu část elaborátu, ve které jsou měřické dny uvedeny podrobně, např. „viz technická zpráva“.)

metoda: uvede se použitá měřická metoda. Např.: "RTK s VRS", "RTK s vlastní základnovou stanicí", "rychlá statická s VRS", "GNSS triangulace", apod.

použitá stanice nebo síť: uvede se název či ustálená zkratka stanice nebo sítě/sítí, jež byla využita, popřípadě se uvede výraz "vlastní základnová stanice". V případech rozsáhlejších měřických prací, kdy bylo prostřídáno více stanic nebo sítí lze uvést odkaz na tu část elaborátu, ve které je použití sítí/stanic popsáno podrobně, např. „viz technická zpráva“, „viz příloha V-1“ apod.

přístupový bod: uvede se označení přístupového bodu ke službě, jež byla při měření použita. V případě použití vícero přístupových bodů se uvede odkaz na tu část elaborátu, ve které je použití přístupových bodů popsáno podrobně, např. „viz VI - poznámky“, „viz příloha V-1“ apod.

interval záznamu: uvede se interval záznamu, jenž byl při měření nastaven.  Je-li postupně použit různý interval záznamu, uvede se odkaz na tu část elaborátu, ve které je použití různých intervalů záznamu popsáno podrobně, např. „viz VI - poznámky“, „viz technická zpráva“ apod.

elevační maska: uvede se použité nastavení elevační masky, byla-li při měření elevační maska měněna, uvede se odkaz na tu část elaborátu, ve které je použití různé elevační masky popsáno podrobně, např. „viz VI - poznámky“, „viz technická zpráva“ apod.

výška antény vztažena k: uvede se vztažný bod antény, ke kterému byla měřena výška antény, např. „ARP (spodek závitu)“, „hraně nárazníku“, „zářezu zákl. talíře“ apod.

následující tři pole se týkají pouze nově určovaných bodů:

minimální observační doba: uvede se observační doba, která byla použita na bodě, jenž byl určen měřením s nejkratší observační dobou. V případě použití různých observačních dob, např. při zaměřování pomocných bodů nebo bodů PPBP spolu s podrobnými body polohopisu, lze k upřesnění použít pole „VI - poznámky“ nebo příslušnou pasáž technické zprávy.

maximální hodnota PDOP (GDOP): uvede se nejvyšší hodnota PDOP (GDOP), která byla zaznamenána na některém z nově určovaných bodů. V případě rozsáhlejších měření, zejména při postprocesním zpracování dat, se uvede odkaz na tu část elaborátu, ve které jsou tyto hodnoty uvedeny podrobněji, např. „viz příloha V-2“.

nejmenší počet zaměření bodu: uvede se počet zaměření provedených na tom bodě, který byl zaměřen nejméně krát (s nejmenším počtem nezávislých měření).

3 – Geocentrické souřadnice

zpracovatelský program (název a verze): uvede se přesný název a číslo verze zpracovatelského programu, který byl použit pro měření a zpracování dat (u postprocesních metod pro zpracování vektorů).

souřadnice nepřipojeny/připojeny do: uvede se, zda měření nebylo připojeno, nebo bylo připojeno k dřívějším měřením, aby mohl být použit již pro ně dříve vytvořený transformační klíč, nebo bylo připojeno do ETRS89.

kontrola připojení: uvede se, zda kontrola připojení geocentrických souřadnic byla provedena měřicky (uvedou se i čísla připojovacích bodů), nebo využitím výsledků nezávislého monitoringu permanentních stanic, které jsou dostupné na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

4 – Transformace do S-JTSK

použit transformační postup: uvede se, zda byla použita transformace s výpočtem místních transformačních parametrů, nebo zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK.

zpracovatelský program (název a verze): uvede se přesný název a číslo verze zpracovatelského programu, který byl použit pro proces transformace souřadnic.

5 – Přílohy s jednotlivými výstupy z aparatur a zpracovatelských programů

U každé přílohy, kterou může být vhodný výstup z obslužných zpracovatelských programů, se uvede počet jejích stran. V případě, že některý výstup z obslužného zpracovatelského programu obsahuje informace pro více požadovaných příloh, odevzdává se taková příloha pouze jedenkrát, přitom počet stran se uvede pouze v jedné z příslušných kolonek a v ostatních se uvede odkaz na číslo přílohy; např. jsou-li odchylky dosažené na kontrolních bodech pro kontrolu připojení geocentrických souřadnic součástí výstupu s výpočtem výsledných souřadnic, uvede se u přílohy V-5 text: „viz příloha V-6“.

6 – Poznámky a doplňující upřesnění pracovního postupu

Vyplnění pole není povinné. Pole slouží pro uvedení potřebných upřesnění použitého pracovního postupu, nebo k jeho stručnému ucelenému popisu. Může sloužit jako alternace technické zprávy v případech, kdy se technická zpráva nevyžaduje, např. při vyhotovení geometrického plánu.